安阳市紧密型城市医疗集团信息化建设项目(硬件部分)建设方案

安阳市人民医院

安阳市中医院

安阳市肿瘤医院

2025年3月

- 项目概述

- 1.1 项目背景

2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》(以下简称《意见》)，《意见》推进城市医疗联合体建设，结合新型城镇化、人口老龄化发展趋势，合理布局各级各类医疗卫生机构，明确功能定位。在城市地区网格化布局由市级医院、区级医院、社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构、安宁疗护机构等组成的医疗联合体。市级医院以业务合作、人才培养、技术支持等为纽带，加强与区级医院的分工协作，探索区级医院与社区卫生服务机构一体化管理等多种形式，形成以市带区、区社一体、多元化的发展模式，完善连续通畅的双向转诊服务路径。社会办医疗机构可牵头组建或参加医疗联合体。建立统一协调的医疗联合体管理体制，科学制定举办、运营、监管等各方权责清单。

安阳市到2024年底，初步建设安阳市紧密型城市医疗集团，实现医疗集团内成员机构、公共卫生机构和监督管理机构一网联通，实现基础数据、医疗资源、诊疗项目、组织机构、人员、设备、信息标准等共建共享共用，实现电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享，有效开展业务协同和管理一体化应用、互联网医院应用、卫生健康运行监管等应用，使居民健康服务更加便捷高效，临床诊疗更加智能精准，分级诊疗更加合理顺畅，运营决策更加科学智慧，最终提升安阳市整体卫生健康治理水平。

到2025年底，安阳市紧密型城市医疗集团管理体制更加科学，运行机制更加完善，服务模式更加优化，医疗资源供需更加匹配，就医格局更加合理，居民就医需求不断得到满足，试点工作形成可复制可推广的有益经验。

为满足本次软件建设项目需求，对所需云服务资源进行采购。

- 1.2 项目目标

本项目旨在购买一个技术上高度安全可靠的云资源服务。云资源池应位于安阳市区域，所用资源为安阳市人民医院医疗集团、安阳市中医院医疗集团、安阳市肿瘤防治专科医联体专属，且必须为专属资源池、不与其他单位共用。通过网络专线与集团内各医疗机构机房连接。

- 1.3 项目需求

- 1.3.1 技术需求

安全可靠架构：采用安全可靠的云平台，以确保在关键的云管理层面实现技术安全可靠。

模块化设计：采用模块化设计理念，确保系统的各个组件可以独立更新和替换，而不会影响到整体架构的稳定性和安全性。

自主研发的关键技术：在系统的关键部分应用自主研发的技术，如云计算基础设施的设备芯片采用国产自研。

兼容性：确保系统兼容性，特别是对操作系统、数据库和中间件等方面的兼容，确保整个业务系统安全稳定的运行。

安全和合规性：整个架构必须符合《信息安全技术云计算服务安全能力要求》(GBT31168-2014)的要求。

可扩展性和弹性：设计时应考虑到未来的可扩展性和弹性，以便于在业务需求变化时，可以无缝升级和扩展。

数据主权和隐私保护：确保数据存储、处理和传输过程符合《中国人民共和国数据安全法》的相关规定，保障用户数据的主权和隐私。

- 1.3.2 资源需求

1.专网区需求

| 需求 | vCPU | 内存 | 普通存储/T | 高性能存储/T | Pacs存储(分布式)/T | 数据库服务器 | 影像后处理服务器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务资源量 | 5000 | 12000 | 100 | 100 | 150 | 6 | 1 |

2.互联网区需求

| 资源类型 | vCPU（核） | 内存（G） | 普通存储(T) | 高性能存储(T) | PACS存储(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源量 | 1000 | 2880 | 70 | / | / |

3.医疗云专线需求

| 类型 | 带宽 | 数量/条 |
| --- | --- | --- |
| 主数据中心医疗云专线 | 500M及以上 | 2 |
| 数据备份中心医疗云专线 | 200M及以上 | 1 |
| 医疗集团医疗云专线 | 50M及以上 | 62 |
| 基层医疗机构医疗云专线 | 20M及以上 | 88 |

注：

1.表中所表述的规格、数量皆为最终交付规格数量；

2.以上需求为基础需求，随着业务的发展如有增加，按照单价计算（详见报价表）。

3.计算资源服务器CPU的超分比不高于2，云主机内存不允许超配。

4.普通存储采用分布式架构，不低于三副本；高性能存储采用独立存储组成双活架构；Pacs存储采用分布式架构，纠删码冗余方式。

5.医疗云专线需求为基础需求，后续如有扩容，按照扩容单价计算（详见报价表）。

- 1.3.3 安全及其他需求

云平台可提供平台和安阳市紧密型城市医疗集团信息化系统的安全防护，包括云堡垒机、日志审计、数据库审计、态势感知、漏洞扫描、服务器杀毒、vAF/vWAF、准入控制、终端安全等安全及服务。安全防护产品主要实现对云主机、操作系统运行维护操作日志记录。可根据使用的实际需求，提供相应的云安全及服务产品，达到应用系统安全等级要求。保障安阳市紧密型城市医疗集团信息化系统网络安全、数据安全。

提供电子签章和电子签名服务，在服务期内，满足安阳市紧密型城市安阳市紧密型城市医疗集团信息化平台使用、授权可扩容。

- 服务内容

- 2.1.服务方式

信息化业务需求呈现出高度的灵活性和不断变化的特点，为有效应对这些挑战，本项目采用购买云服务的模式，实现资源的动态扩展和按需购买，服务期5年。租用的所有服务涉及的IT基础设施（除影像后处理服务器、存储交换机外）均必须安全可靠，符合《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》。

- 2.2.云计算服务

提供可随时扩展的计算能力服务，包括 vCPU、内存、VPC网络等基础的计算组件，并与网络、存储、安全等服务结合提供完整的云计算环境。通过与负载均衡、数据库、缓存等服务结合共同构建云计算服务架构。

- 2.3.软件支持服务

为满足安全可靠要求，云平台需提供使用安全可靠的云资源管理软件。包括云平台管理系统、虚拟化组件、安全组件等，平台运维整体由响应人负责操作和技术指导。

- 2.4.安全服务

云平台需提供平台的安全防护，包括云堡垒机、日志审计、数据库审计、态势感知、漏洞扫描、服务器杀毒、vAF/vWAF、准入控制、终端安全等安全服务。可根据使用的实际需求，提供相应的云安全及服务产品，达到应用系统安全要求。保障安阳市紧密型城市医疗集团信息化应用系统网络安全、数据安全；云平台满足等保三级要求，并承诺提供三级等保证书。

服务期内安阳市紧密型城市医疗集团信息化系统每年的三级等保测评并提供证书。

- 2.5.云存储服务

云平台为医疗平台应用系统提供文件存储、对象存储、高性能文件存储；高性能文件存储使用独立全闪存储、满足核心业务数据的存储，文件存储采用分布式存储、同时提供SSD和HDD存储两种类型满足不同业务需求，对象存储采用分布式存储，同时提供SSD和HDD存储两种类型，满足Pacs近线存储和在线存储。

为保证平台架构的灵活性和扩展，平台需支持分布式存储接口，并提供虚拟机的在线迁移功能，在无共享存储的情况下，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。

- 2.6.网络虚拟化服务

云平台具备网络虚拟化能力，需要支持安全组、负载均衡、虚拟防火墙、端口转发、虚拟IP、端口镜像、IPsec VPN等网络功能，且不限制使用数量、带宽性能和吞吐速率，同时需支持在网络中创建负载均衡器，提升流量分发，扩展应用系统对内的服务能力；负载均衡器不限数量、吞吐速率、带宽性能；支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议、轮询/最小链接等不同算法的负载均衡服务，负载均衡器可以将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上。

- 技术要求

本服务要求为基本要求，具体响应方案中的功能、性能可优于本技术要求。所有技术必须为安全可靠，并满足国家以及采购方上级管理单位的验收标准。

- 3.1.总体要求

（1）响应人应具备本地化服务能力。设置专职项目经理和运维人员，项目成员应具备项目管理、网络、安全、虚拟化、数据库、操作系统等专业知识和技能。

（2）响应人须提供7*24热线人工值守以及响应电话，7*24全天候技术支持响应的能力。

（3）响应人提供的云平台采用国产化的虚拟化技术，确保安全可靠。

（4）资源池基础设施（除影像后处理服务器、存储交换机外）需为具备国产化芯片架构产品。

（5）云平台全部设备,包括服务器、网络安全设备、存储、安全设备等都应具备高可靠性及冗余性,即单个设备或单个节点出现故障时,其他设备或节点可立刻接管任务,保证云平台整体的业务连续性。

（6）响应人须承诺配合采购人完成云平台接入及云安全工作，符合《信息安全技术云计算服务安全能力要求》(GBT31168-2014)的要求。

（7）响应人须承诺，未经允许不得对云平台上的任何数据进行截取、加工、分析和处理，或提供给第三方，且本次云平台只提供服务给采购方使用。

（8）随着资源的后续扩容，网络、安全等基础硬件设备的性能需要扩容时，响应人根据需求进行免费自行扩容并提供对应安全服务，招标人不再单独要求，但不能有性能瓶颈。

- 3.2.机房要求

云平台的主机房应部署在安阳本地，响应人如在安阳本地没有自有机房，需承诺云平台部署在安阳本地。

机房建设参照《电子信息系统机房设计规范/GB50174-2008》B类机房建设标准。

云平台机房具备双路不间断供电，每年持续电力供应时间在99.99%以上，以确保应用系统可持续工作，满足采购人对于信息化工作的高要求，机房空间和供电在满足本期资源需求规模基础上，具备适应业务发展的扩展能力。

具备机房同地点处的办公场地，满足日常运维值班，设备安装调试，后期业务系统迁移等工作需要。

具备7*24热线人工值守以及响应电话，7*24全天候技术支持响应。

具备较高性能的安防、环境监控、灭火系统等基础设施服务，机房抗震烈度不低于7度。

具备环境智能监控，实现对设备电流量的监控、机房温度监控、机房湿度监控。

以上要求为机房服务的基本要求，应按照云平台的要求进行建设，满足安全可靠、节能环保、扩展灵活等建设原则，应保证提供不间断的云服务，可用性应在99.99%以上。

- 3.3.线路要求

专线服务包括互联网专线服务、安阳市人民医院医疗集团、安阳市中医院医疗集团、安阳市肿瘤防治专科医联体内的各医疗机构到响应人机房的专线服务，以保证各医疗机构与云池数据中心互连。

专线可根据采购人要求提供以太网电接口和光接口。

专线服务应采用可靠的传输接入方式，专线应提供双路由接入，并保证提供的电路独占上下行带宽。确保数据传输的稳定性、安全性。

响应人根据集团网络架构现状，提供完整的技术支持。

专线服务月可用率须不低于99.9%。（可用率=（线路租用时间-故障时间）/线路租用时间）。

- 3.4.云管理平台

响应人需使用一套成熟的云管理平台软件，完成搭建工作并提供相应服务。云管理平台软件需满足以下需求：

支持对IaaS平台的统一纳管。

云平台支持开放给第三方服务集成商平台的能力，通过云平台可接入第三方服务平台，并对外提供服务。

支持基于IP白名单的登录策略控制，支持使用用户名密码认证的API调用。

支持资源管理。支持基于处理器资源、内存资源、网络资源、存储资源使用情况的管理功能。

支持不同运维管理账号对不同主机资源的管理。

支持云平台资源展示，资源对象须包含物理机、云主机、路由器、虚拟IP、网络，可选时间周期，支持资源分析，能够统计不同资源对象指定时间内对于云平台资源的使用情况，资源对象须包含云主机、物理机、网络，统计结果可以报表形式进行导出。支持按照主机、服务、实例多维度关联分析。

★云管理平台支持云安全管理功能，进行统一界面管理，支持以产品服务的方式为云内租户提供云安全服务：包括Web应用防火墙、网页防篡改、漏洞扫描、数据库审计、堡垒机、日志审计、态势感知、服务器安全检测等。

虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。

支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，在虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效。
支持虚拟机在不停机的状态下在不同物理机或存储之间迁移，并保留虚拟机迁移历史记录，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。

★虚拟化管理平台支持内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。

支持裸金属管理对现网的裸金属服务器进行管理，对现有块存储和对象存储统一管理。

- 3.5.计算资源服务

响应人需将计算资源池的服务器进行上架、测试、安装操作系统和虚拟化软件，连接到虚拟化存储池，创建虚拟文件系统，并将虚拟化服务器纳入云管理平台，包括安装和配置虚拟网络、配置虚拟交换机、配置虚拟机模板、安装操作系统常用的工具、配置虚拟机安全策略、日志监控、配置集群、配置自动迁移策略、配置资源池等工作。CPU虚拟化超分比不高于2、云主机内存不允许超配，计算节点和存储节点必须与交换设备实现双连接接入。

支持跨可用区、跨地域的云主机容灾，支持将把指定云主机加入保护组；可以执行容灾演、生产还原，验证保护组实例的正确性；支持计划容灾，应对日常维护、停电等例行运维场景的容灾；满足小时级RTO，分钟级RPO。

★云平台支持云安全管理功能，支持以产品服务的方式为云内租户提供云安全服务：包括Web应用防火墙、网页防篡改、漏洞扫描、数据库审计、堡垒机、日志审计、态势感知、服务器安全检测、密钥管理服务。

云平台管理服务器支持分别基于鲲鹏、飞腾、海光CPU部署。

- 3.6.存储资源服务

独立全闪存储，存储组成双活架构、以保证核心业务系统的数据安全，单台存储空间不低于70T。

★支持RAID-TP(三盘校验），同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失。

支持配置重删,压缩,自动分层、克隆等功能，且不限容量，后续扩容无需补充授权；支持复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储之外的任何软件或硬件。

对象存储采用分布式存储架构，存储空间不低于150T HDD，不低于10T SSD。

文件存储采用分布式存储架构，存储空间不低于100T HDD 。

分布式存储，提供数据安全多副本保障，用来承载如：虚拟机系统、虚拟机镜像、ISO、虚拟机的模板文件等。

★支持在客户端配置1个DNS server，实现对多个物理集群域名解析，减少客户端侧配置DNS SERVER的数量；支持文件级快照回滚。支持对快照中的某一个具体文件，进行回滚操作，而不是对整个目录进行回滚。

支持分布式集群拉远双活功能，以实现两站点（即数据中心）两个存储数据双活，主机能够并发读写同一双活卷，任何一边站点设备宕机均不影响上层业务系统运行。

在支持对象存储自研客户端，通过web界面访问，与分布式存储同品牌，保护数据安全。提供对象存储桶管理、权限管理、重命名、上传下载等基本功能。

分布式存储主要采用服务器组成，使用不低于4个10GE接口用于提供分布式存储服务，提供大带宽的网络吞吐能力。

不同的存储节点必须使用冗余交换设备实现双连接接入。

存储资源动态扩展能力。对存储资源池的容量按月进行监测，发现实际检测值超过存储总量80%时，应及时向采购方提出告警。

存储的运行管理与分析：包括全方位性能指标监控、实时健康管理、容量预警、可视化拓扑等。分布式存储须支持网络亚健康，active-backup模式下在丢包或时延网络亚健康场景下，网络亚健康告警，网络端口切换。

- 3.7.网络资源服务

网络服务能实现动态的网络资源调配和隔离。

从网络服务、数据应用业务的独立性、各业务的互访关系及业务的安全隔离需求综合考虑，将管理数据、网络数据、存储数据进行的存储、传输和交互进行有效隔离。

云平台内的网络至少划分为业务网、存储网、管理网等，业务网络应至少具备4 0GB网络通讯能力，分布式存储网络至少具备40GB通讯能力，管理网络至少具备双1GB网络通讯能力。核心、业务、存储设备之间虚拟化使用40GB带宽组网。

核心层交换机性能要求为数据中心级交换机，具备满足云平台满负荷运行所需的高密度40G、100G接口；具备基本网络功能、VxLAN功能、openflow、IPv6网络功能、虚拟化功能；具备热冗余、网络虚拟化集群部署功能。接入交换机也需具备虚拟化部署能力。

- 3.8.安全资源服务

云安全服务须部署在云平台实现云与安全的统一管理，提供云平台及业务系统的安全服务，云安全管理平台须支持服务申请、流量编排、监控告警、计费报表等运维和运营等核心功能，不同的安全组件可通过云管理平台进行统一的管理和调度，可以灵活的创建、注销等。

须至少包括以下安全组件：

（1）下一代防火墙组件：提供全面的安全防范体系和远程安全接入能力，支持攻击检测和防御、NAT、ALG、ACL、安全域策略，能够有效的保证网络的安全；采用应用状态检测技术，支持对连接状态过程和异常命令进行检测，提供多种智能分析和管理手段，支持多种日志，提供网络管理监控，协助网络管理员完成网络的安全管理；支持多种 VPN 业务，如 L2TP VPN、GRE VPN、IPSec VPN、SSL VPN 等；支持针对南北向流量（Internet与云服务器），东西向流量（不同的网络中的云服务器）之间的出、入流量进行管控，拦截来自各方位的的攻击和威胁。

（2）虚拟化入侵防御组件：支持检测报文应用层的内容，以及对网络数据流进行协议分析和重组，并根据检测结果来对报文做出相应的处理；实时检测流经设备的网络流量，并对入侵活动和攻击性网络流量进行实时拦截；支持对多种攻击类型提供防护措施，例如蠕虫、病毒、木马、僵尸网络、间谍软件、广告软件、CGI（Common Gateway Interface）攻击、跨站脚本攻击、注入攻击、目录遍历、信息泄露、远程文件包含攻击、溢出攻击、代码执行、拒绝服务、扫描工具、后门等；支持对经过设备的流量都可以进行检测，防止来自外部的攻击。

（3）虚拟化Web防护组件：支持通过多种机制的分析检测，WEB应用防火墙支持有效的阻断攻击。同时，支持对如SQL注入攻击、网页篡改、网页挂马等安全风险的有效防范，支持安全事件发生时序进行安全建模，分别针对安全漏洞、攻击手段及最终攻击结果进行扫描、防护及诊断；WEB应用防火墙支持Web应用漏洞扫描功能，检测Web应用程序是否存在SQL注入、跨站脚本漏洞；支持对黑客入侵行为、SQL注入/跨站脚本等各类Web应用攻击、DDoS攻击进行有效检测、阻断及防护；支持对当前的安全热点问题，网页挂马等行为，提供诊断功能，降低安全风险，维护网站的公信度。

（4）漏洞扫描组件：支持丰富的扫描对象：支持网络环境中几乎全部类型主机的漏洞扫描和脆弱性检测；支持全面的扫描能力：漏洞库涵盖丰富的安全漏洞和攻击特征，兼容国内及国际标准；IPv4/IPv6双栈协议地址管理、漏洞扫描、安全报告、结果上送等；基于强大爬虫的web扫描能力：支持提供OWASP定义的TOP 10 Web威胁如注入（SQL注入、Cookie注入、Xpath注入、代码注入、框架注入、Base64注入、命令注入、操作系统命令注入）、XSS跨站脚本、伪造跨站点请求（CSRF）、网页挂马、暗链、敏感信息泄露、安全配置错误等漏洞风险等漏洞扫描服务。通过基于爬虫的网站漏洞扫描技术，能够有效识别Web2.0以及Flash，保障Web漏洞扫描的全面性；便捷的漏洞验证工具集：支持一键式漏洞验证工具集，包含SQL注入漏洞验证、浏览器漏洞验证及通用漏洞验证。支持系统界面中选择相应的协议并填充测试字段对目标进行漏洞验证。支持对系统已发现的漏洞还可以实现一键填充式自动验证功能，降低人工操作难度的同时保障漏洞扫描结果的准确性；国内外数据库厂商漏洞兼容：系统漏洞知识库涵盖各种主流的数据库厂商，涵盖各种常见的漏洞类型。

（4）运维审计组件：

全面的运维兼容性：支持客户端“一站式”部署模式（仅需安装1个浏览器插件，不依赖JAVA、Flash等环境），即可实现系统的接入应用，同时兼容当前主流浏览器及操作系统，以满足不同场景的应用需求。

可视化的管理模式：支持可视化的管理模式，可清晰展现用户资产相关信息。

细粒度的权限控制：支持借助访问控制、命令权限控制、工单动态权限审批等机制明确运维人员的操作权限，确保合法的人只能够合法的访问资源，降低越权操作、违规操作等权限管理风险。

可靠的密码管理：支持通过自动改密功能，可周期性的自动修改相应设备的系统账号密码，提升系统账号安全等级。

全面的行为审计：支持操作行为的完整记录，便于在事故发生时能够快速还原操作过程。

命令操作审计：支持通过文本方式记录，通过命令的精准识别技术，确保对各种常规和非常规操作行为的准确记录。

丰富的检索方式：支持大数据检索引擎ES，具备丰富的、多维度的检索方式。

- 日志审计：支持对大量分散设备的异构日志进行统一管理、集中存储、统计分析、快速查询，透过事件的表象真实地还原事件背后的信息，为安阳市紧密型城市医疗集团信息化平台提供真正可信赖的事件追责依据和业务运行的深度安全。

- 数据库审计

支持不低于20种数据库的协议解析，从语句到会话到执行时长；语句数量的全方位审计，同时支持对非数据库的通讯流量记录。

支持深度协议解析，最终实现能审计详细的SQL日志信息，包括，来源信息、目标信息、操作内容、字段信息、语句类型等二十多种数据库请求日志信息。

支持对重点账号、sql语句特征和访问特征等内置了智能的自动建模机制，支持智能学习技术辅助人工策略制定，通过在一定时间内的正常访问行为进行学习，自动生成用户访问的特征模型和行为基线，基于用户特征模型自定义基线规则，提高风险识别准确率，最终实现正常与异常的数据分析能力。

支持基于深度分析技术引擎。实时显示当前会话列表，实时定位风险预警级别，自动分析数据库的数据交互情况，支持实时监测到数据库的SQL请求量、TCP会话量、威胁行为；支持实时分析出数据库的运行状态，通过数据威胁风险的级别，对数据库进行分值评估。

支持威胁特征库和风险规则库，支持对SQL注入、缓冲区溢出、暴力破解、违规数据泄露等行为进行风险监测和告警。

（6）虚拟化防病毒组件：

全面的主机防护：服务器安全监测系统支持资产清点、入侵检测、病毒查杀、漏洞扫描、基线核查等安全能力。

完善的事件审计：支持完整记录保存安全事件的日志信息，进行安全事件审计，灵活设置安全事件的告警规则。

（7）终端安全：

威胁防护：★支持采用内核文件驱动和网络驱动深度适配国产CPU和操作系统，支持文件类型识别和网络报文深度解析，能够对国产操作系统进行威胁防护。

轻量级防护代理：★支持轻量级防护代理模式，最大程度地节省客户端系统资源，通过轻量级本地特征库检测最常见和最流行的恶意软件，通过真实文件识别技术，实现更快、更广泛的检测范围和更低的资源利用率。

规模部署统一管理：支持百万点客户端规模的部署，并实现策略统一管理，病毒特征库统一下发和威胁日志汇总统一呈现，提供企业级的端点安全解决方案。

支持勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。

支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。

具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。

支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复。
支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关。

★支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。

（8）态势感知功能：

多样化数据采集：支持各种网络设备、安全设备、主机及应用日志采集，采用主动、被动技术实时采集网络中的异构海量日志。支持SYSLOG协议、HTTP/HTTPS被动采集，FTP、数据库主动采集，部署代理等多样化日志接入。支持海量日志集中存储和全生命周期管理，通过日志范式化和日志分类。

多维度风险预警：支持可视化技术的利用，将原本碎片化的威胁告警、异常行为告警、资产管理等数据结构化，形成高维度的可视化视图。支持全网威胁情报和大数据分析对入侵事件进行实时检测，提供丰富多样的数据可视化效果。支持以安全大数据为基础，从不同视角和维度进行风险呈现，实现安全事件实时监控与预警。

全过程溯源取证：支持对攻击全过程进行多维度分析，可视化绘制出完整的攻击链条。对安全事件进行回溯和调查，主动对攻击过程进行抓包取证，提供完整攻击证据。

自动化编排与响应：支持针对发现的安全事件，自定义安全响应剧本，根据防护需要调整处置步骤，响应处置动作类型多样，包括黑名单阻断、访问控制、告警、工单处置、用户下线、主机病毒查杀及隔离等操作。

（9）零信任接入：

基层医疗机构采用零信任接入，支持对接入的身份、终端、环境、行为进行信任评估，基于策略引擎配置的策略结果，决定允许或拒绝会话并让可信网关进行放通或阻断。支持丰富分析和可视化能力，如行为洞察分析、防线可视分析、实体调查分析。支持内置UEM数据沙箱，保障接入时的终端数据安全。支持HTTPS代理访问和SSL隧道代理访问。支持SPA单包授权技术对设备本身的服务进行隐身保护，在主动防御能力体系中，支持原生无交互蜜罐，无需额外部署，轻量化运行，结合应用诱饵引流，基于应用访问首包检测精准判定攻击意图。支持针对应用端口扫描、目录扫描等多种威胁的精准检测及异常访问请求的实时阻断。

★支持统一账号管理、统一身份认证与单点登录能力，支持对账号生命周期管理，并且用户只需认证一次就可以访问他所需要访问的业务系统。

★支持以文件功能，文件加密支持“一文一密”即每个文件独立密钥，确保终端用户卸载客户端无法明文取出文件。

为方便管理用户的终端，并对其进行分类管理，支持为终端设置资产类型，如企业终端、个人终端、企业纳管个人终端等类型。

★为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞。

★PC端和移动端均支持通过安全码激活客户端为授权客户端，从而可进行SPA敲门和连接，安全码支持共享码、一人一码和一次一码等多种模式，支持短信分发安全码，保障业务的安全性。不同安全码模式均应同时支持PC端和移动端使用。

为方便管理员统筹查看管理零信任系统的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告。

为了提高系统可靠性，保障单集群故障时系统仍可稳定运行，控制中心应支持分布式集群部署，且最少2个节点即可组建分布式集群，分布式集群的最大节点数量不得少于4个；支持对分布式集群节点的线路进行健康检查。

（10）核心数据及业务备份系统，配置足够的备份空间，满足备份的需求。同时提供核心业务系统的CDP保护能力。

（11）核心主机加固：

★支持展示勒索病毒查杀事件趋势，查看内网勒索病毒事件发生趋势和处置趋势，支持监控诱饵文件，进行拦截,可针对勒索病毒的文件修改&加密行为进行有效的拦截，和文件实时监控相辅相成，增强了主机的防御能力，支持内核态诱饵防护、内存扫描、无文件攻击防护等防护手段；支持勒索行为AI引擎，通过对主流勒索病毒加密行为的学习、检测、打分，能够精确定位勒索攻击行为，实现自动阻断，遏制勒索蔓延。

（12）业务负载

★支持对设备的管理日志进行新旧配置对比，及时发现设备管理上的变化。

支持针对单个虚拟服务配置对称路由、QoS策略、HTTP2策略和HTTP防护策略等；支持通过Web页面进行智能选路的路由测试功能；

★支持通过Web页面进行智能DNS解析规则测试。

支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换；支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址；

- 3.9 数字认证服务

搭建移动安全认证服务体系，基于安全密钥分割算法的移动智能终端安全密码模块，通过特有的私钥分割算法、PKI密码技术，将涉及私钥的运算分量分割为多份保存在手机端和服务端。利用移动终端手机实现传统U盾（USBKey）的认证功能，为医生、护士、技师及患者发放移动端数字证书，提供基于移动智能终端的可靠身份认证及可信电子签名、电子签章等服务。

- 3.10.运维要求

运维总体要求：响应人平台提供的服务应满足《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GBT 31168-2014）、《信息安全技术云计算服务安全指南》（GBT 31167-2014）、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文[2015]14号）及国家主管部门发布的其他标准规范要求。

响应人提供的服务总体应满足业务需求，确保云平台安全、稳定、可靠运行。

运维团队要求：响应人需提供素质高、专业性强、经验丰富、稳定的本地化运维团队，主要负责整个云平台的软硬件和网络运维，团队包括高级虚拟化工程师、高级系统运维工程师、高级中间件运维工程师、高级数据库运维工程师、高级网络安全运维工程师。供应商需建设有严格的、有组织有纪律的管理运维流程，并指派专职接口人，团队需要7*24在岗及时响应故障请求，负责云平台的故障受理、处理、跟踪、结果汇报工作。

运维内容：响应人应遵从客户云管理单位的日常管理要求，包括但不限于：

1.提供7*24不间断技术服务支持时间。

2.虚拟化资产的管理工作。

3.配合信息系统入云、上线、变更、退出等各阶段的工作。

4.云平台网络资源管理，针对内部地址使用情况、云平台专线接入情况、资源使用情况等做好统计工作。

5.应使用采购人指定的安全通信工具，确保通信和协调信息处于可控范围。

6.提供应急响应和重保工作。实时监控安全事件，并对可能影响客户的任何安全漏洞或威胁进行及时主动告知。对于客户出现安全事件，协助进行处置、溯源分析及安全加固。

7.为确保业务连续性和数据安全，提供全面的备份服务。包括制定针对性的备份策略和建议，确保备份的频率、方式、存储位置和保留期限符合客户端业务；定期对备份可靠性检查；对潜在风险告警反馈。

8.协助监控带宽、流量、并发、业务接口等关键资源及访问信息的变化趋势，优化云服务技术架构，同采购人协调改进性能瓶颈、资源瓶颈的劣势；聆听采购人反馈并对采购人合理建议需求做出书面答复。

- 3.11 安全运维服务

1.业务上线后，上线前安全工程师对安全组件上的安全策略进行统一检查，确保安全组件上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。

2.每月对服务资产的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的WEB漏洞进行验证，验证WEB漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。

3.实现信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等。针对不同行业提供行业密码字典，有针对性的进行内网弱口令检测。并将检测发现的问题通过工单系统跟踪修复状态。

4.基于安全能力平台，安全工程师提供7*24小时的威胁监测：依托于安全防护组件、检测响应组件和安全平台，将海量安全数据脱敏，包括漏洞信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志等数据，经由态势感知平台处理平台结合人工智能和安全工程师使用多种数据分析算法模型进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态，对安全告警和威胁进行分析研判。

5.安全工程师将云端分析确认后的真实威胁、事件实时通过微信、邮件等方式向用户通告，并提供处置建议。

6.安全工程师定期整理国际国内发生的热点安全事件、网络安全政策法律动态咨询、安全团队发现的新增安全漏洞进行总结整理形成半月刊，作为威胁情报通告给招标人。

7.对云内内服务资产爆发勒索病毒、挖矿病毒、篡改事件、webshell、僵尸网络等安全事件，利用一些工具和脚本对恶意文件、代码进行根除，帮助招标人快速恢复业务，消除或减轻影响，闭环事件工单。

8.进行7*24小时安全监测，对发生的安全事件进行及时响应并在节假日期间每日进行值守总结。

9.运营过程中出现的数据泄露或数据丢失造成采购人经济损失的，采购人根据实际产生的经济影响有权提出赔偿，双方责任由国家或具有权威认定资格的相关机构进行鉴定，按照责任鉴定结果做出相应赔偿。

- 3.12.其他要求

1.响应人需保证使用所有软硬件及技术服务均满足全过程安全可靠的要求，需协助安阳市紧密型城市医疗集团通过相应的系统验收。

2.响应人或运维人员不得泄露安阳市紧密型城市医疗集团信息化系统建设信息。

3.本项目采购资源量为安阳市紧密型城市医疗集团信息化平台部署所需资源，如有其他业务部署扩容需求，除规范书要求的资源量外，需在报价中体现扩容单价。

4.响应人需承诺，在本次项目服务到期、运行期间更新迭代的存储、其他带有甲方数据的产品（包含系统数据、业务数据、安全数据、运维数据），资产处置前需经过甲方书面同意。

5.服务期满后，采购人如变更云服务提供商，响应人需无偿配合数据迁出（提供承诺函）。

6.可用率：正常运行可用率不低于99.99%，所有服务（除专线服务外）的年累计停机时间不超过50分钟。如累计停机时长超过50分钟，则采购人有权从年服务费中扣除相应比例金额。

7.响应人需承诺在服务期内，接到业务系统异常的20分钟内响应，并及时予以安排解决，并承诺在1小时内解决问题。

- 云平台基础环境规格要求

| 一、服务器、存储规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务计算资源 | 1.2颗国产化C86 CPU，单颗CPU核数≥32，主频≥2.7GHz;； 2.内存：≥20*32GB 2Rx4 DDR4； 3.系统盘：≥2* 960GB SSD； |
| 2 | Pacs存储 | 1.采用国产化CPU; 2.HDD可用容量不低于150T,SSD可用容量不低于10T；HDD IOPS不低于8000；SSD IOPS不低于12000； 3.HDD数据池IOPS（64K混合读写）≥10000，HDD数据池延时≤50ms，HDD数据池带宽≥670MB/s |
| 3 | 分布式存储 | 1.采用国产化CPU; 2.可用容量不低于150T； 3.HDD数据池IOPS（8K混合读写）≥22000，HDD数据池延时≤10ms，HDD数据池带宽≥170MB/s |
| 4 | 独立存储 | - 1.要求采用国产C86架构存储处理器； 2.配置8个48 Gbps SAS3.0磁盘接口，磁盘通道速率≥384Gb。 3.配置硬盘：≥14*7.68T SAS SSD； 4.配置高速缓存≥512GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）； - 5.IOPS（8K混合读写）≥270000，数据池延时≤1ms，数据池带宽≥2000MB/s。 |
| 5 | 存储交换 | 1. 支持标准机柜，采用无拥塞的背板架构。 2. 最大支持≥48个可用FC端口，FC端口可支持32Gb全线速；支持32Gb/16Gb/8Gb光模块。 3. 本次配置48个32Gb FC激活端口，含48个32Gb多模光模块。 |
| 6 | 影像后处理服务器 | 1.2U2路机架式服务器，含导轨； 2.CPU：2颗X86 CPU，主频≥ 2.4GHz、核心≥16C; 3.内存：2 * 32GB 2Rx4 DDR4; 4.硬盘：2 * 480GB SATA SSD ；2 * 1.92TB SATA SSD ; 5.Raid卡：12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,含超级电容)； 6.2端口10GE光接口网卡;4端口1GE电接口网卡; 7.单台实配：2块 NVIDIA GPU模块，4090D 显存24G； 8.支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志。 9.当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。 10.配置冗余电源风扇模块； |
| 7 | 计算资源平台 | 1.虚拟化产品支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理。 2.虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统，包括Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、一铭、凝思等。 3.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
| 8 | 云计资源管理平台 | - 1.云管理平台管理节点须支持以容器形式集群部署，支持部署在虚拟机上。提供平滑升级扩展、高可靠容错机制，各云服务组件之间松耦合，支持不同的服务组件如IaaS、PaaS、大数据、数据库、安全等独立部署，单云服务组件升级对其他云服务和云管理平台无影响。 2.支持云主机弹性伸缩功能，可根据监控策略、定时测试、周期策略，增加或减少云主机实例；其中监控指标包括但不限于CPU使用率、内存使用率、网络流入速率、网络流出速率、磁盘读速率、磁盘写速率等。 3.支持使用用户的自定义镜像创建裸金属实例自主申请裸金属批量，可以配置虚拟专有云、子网、弹性公网IP及公网带宽。支持查看裸金属查看CPU、内存、网络、磁盘等监控指标；能够实现裸金属生命周期管理，包括创建、关闭、重启、删除、更换操作系统等操作，其中关闭、重启和关闭应支持批量操作，以提升管理员效率。 4.支持虚拟机使用GPU直通、vGPU和MIG功能，支持构建GPU资源池统一管理GPU资源，当虚拟机开机时，将GPU自动分配给虚拟机；当虚拟机关机时，将GPU资源自动释放给别的虚拟机使用，实现GPU资源灵活调度，提升GPU资源利用率。 |
| 9 | 云管服务器 | 1.2颗国产化 C86 CPU，主频：≥2.2GHz；核心数：≥24核; 2.内存：≥16*32GB 2Rx4 DDR4; 3.系统盘：≥2* 480GB SSD ;SSD硬盘：≥4 * 3.84TB SSD ;机械盘：≥2*8T SATA ； 4.RAID卡模块,带4GB缓存； |
| 10 | 备份一体机 | 1.2颗国产化 C86 CPU，主频：≥2.2GHz；核心数：≥24核; 2.内存：≥8*32GB 2Rx4 DDR4; 3.系统盘：≥2* 960GB SSD ;机械盘：≥20*8T SATA ； 4.RAID卡模块,带4GB缓存; 5.≥4个25GE光接口(含万兆光模块）； 6.提供不低于144T数据备份容量授权； |
| 11 | 互联网资源 | 1.2颗国产化C86 CPU，主频：≥2.7GHz；核心数：≥32核; 2.内存：≥20*32GB 2Rx4 DDR4; 3.系统盘：≥2* 480GB SSD ;缓存盘：≥2*1.6T MU SAS SSD ;存储盘：≥8*6T STAT； 4.RAID卡模块,带4GB缓存; |
| 12 | 超融合授权 | 1.支持在通用的x86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理。 2.在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。 3.支持安全资源池在超融合集群内部署。 |
| 13 | 安全服务器 | 1.2颗国产化C86 CPU，主频：≥2.2GHz；核心数：≥32核; 2.内存：≥16*32GB 2Rx4 DDR4; 3.系统盘：≥2* 480GB SSD ;缓存盘：≥2*1.6T MU SSD ;存储盘：≥8*6T STAT； 4.RAID卡模块,带4GB缓存; |
| 14 | 数据库服务器 | 1.2颗国产化C86 CPU，主频：≥2.7GHz；核心数：≥32核； 2.内存：≥16*32GB 2Rx4 DDR4； 3.系统盘：≥2* 480GB SSD； 4.RAID卡模块,带4GB缓存； 5.网卡≥4个10GE光接口(含光模块）,≥4个千兆电接口；≥2个32GB FC接口（含光模块）； |
| 二、网络规格要求 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 满足业务性能和安全性需求，按需配置。 |
| 2 | 万兆交换机 | 满足业务性能和安全性需求，按需配置。 |
| 3 | 外网核心交换机 | 满足业务性能和安全性需求，按需配置。 |
| 5 | 带外管理交换机 | 满足业务性能和安全性需求，按需配置。 |
| 三、安全规格部分 |  |  |
| 1 | 防火墙-1 | 1.硬件规格：国产化平台架构，1U机架式设备，双电源，标准配置板载≥8个千兆电接口、≥4个千兆光接口，含应用控制、URL过滤、病毒防护入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN功能模块。含≥3年硬件维保服务。 2.网络处理能力≥12Gbps，并发连接≥350万，每秒新建连接≥9万/秒。 |
| 2 | 防火墙-2 | 1.整机四层吞吐量（bps）≥40G，新建连接数≥50w，最大并发连接数≥4000w，采用国产化芯片。 2.配置双主控，≥4Combo，≥16SFP+，冗余电源，冗余风扇； 3.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境； 4.支持基于国家和地区的流量访问控制功能，支持应用、时间、用户、IP 地址、服务端口、物理端口的访问控制安全策略。 5.防火墙支持双栈功能，支持状态同步功能，支持版本升级业务不中断，支持双机热备功能，支持自持认证和审计功能，支持WEB 认证功能。 |
| 3 | 数据库区防火墙 | 1.整机四层吞吐量（bps）≥40G，新建连接数≥50w，最大并发连接数≥4000w，采用国产化芯片。 2.配置双主控，≥4Combo，≥16SFP+，冗余电源，冗余风扇； 3.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境； 4.支持基于国家和地区的流量访问控制功能，支持应用、时间、用户、IP 地址、服务端口、物理端口的访问控制安全策略。 |
| 3 | 5G专网接入 | 1.满足使用5G专网场景，提供移动体检的接入能力。 2.须提供安全的5G切片网络通道接入到内网。 3.使用产品须具备国产化CPU芯片。 |
| 4 | 业务负载均衡 | 性能：需采用独立的专用硬件应用交付设备，而非通过添加功能模块的方式实现。 2.4层吞吐量≥40Gbps，四层并发连接数≥ 8000W，4层新建连接数 CPS≥80W，7层新建连接数 RPS≥120W，规格：标准2U机架式设备，内存≥64G，硬盘容量≥480G SSD，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口、4千兆光口SFP、4万兆光口SFP+。 3.支持TCP被动健康检查，可配置统计时间、监视类型、保护时间等，并且能开启/关闭调试日志功能； |
| 5 | 内网安全资源池 | 1.具备10种以上云化安全防护能力，支持提供云防火墙、负载均衡、Web应用防护、运维审计、数据库审计、日志审计、漏扫、网页防篡改、DDOS防护、终端安全、服务器安全监测、态势感知等云化安全组件。 2.满足本项目云安全防护要求，可根据防护需求灵活兑换成实际安全服务授权。 3.支持基于高性能硬件防火墙的虚拟化能力，云安全管理平台可纳管硬件防火墙，并在硬件防火墙上创建虚拟化的防火墙，提供安全防护能力。 4.支持纳管安全硬件产品（如漏扫安全硬件），并由超级管理员指定租户独享使用。 5.支持显示未防护云主机和未防护网络地址段，支持拖拽未防护云主机和网络地址段到安全服务链，实现安全防护。 6.支持查看包括DDos类、扫描类、漏洞利用类、恶意文件类等5种以上安全威胁类日志。 7.支持查看包括URL审计、告警审计、行为审计、运维审计等5种以上审计类日志。 8.支持租户管理员发起工单，工单包含工单问题类型、描述、联系方式，可上传附件。 |
| 6 | 安全探针 | 1.为保证系统具备足够的转发与数据处理能力，要求硬件为X86架构，国产CPU处理器，CPU核数不少于8核，内存不低于16G，至少包含8个千兆电口、8千兆光口及8万兆光口。 2.应用层性能≥8G。 3.攻击特征库数量≥8500、病毒特征库数量≥600W、支持的应用协议识别数量≥6000、WEB攻击特征库≥3500。 4.为了保障检测全面性，探针需要对流量一次性完成入侵威胁检测、防病毒检测、应用识别检测、URL信誉检测、WEB攻击检测、威胁情报匹配检测。 5.通用攻击规则库无法完全满足安全防护的需求，可以根据自己网络实际环境情况，自定义去构建特征，指定特征协议字段、匹配模式、匹配内容、检测深度、偏移量等内容，提供功能截图。 6.为了满足灵活适配应用变化的需求，支持自定义应用审计规则，包括指定应用类别、应用名称、应用行为、行为内容、匹配类型、匹配关键字等。 |
| 7 | 外网安全资源池 | 1.具备10种以上云化安全防护能力，支持提供云防火墙、负载均衡、Web应用防护、运维审计、数据库审计、日志审计、漏扫、网页防篡改、DDOS防护、终端安全、服务器安全监测、态势感知等云化安全组件。 2.为满足本项目云安全防护要求，可根据防护需求灵活兑换成实际安全服务授权。 3.支持基于高性能硬件防火墙的虚拟化能力，云安全管理平台可纳管硬件防火墙，并在硬件防火墙上创建虚拟化的防火墙，提供安全防护能力。 4.支持纳管安全硬件产品（如漏扫安全硬件），并由超级管理员指定租户独享使用。 5.支持显示未防护云主机和未防护网络地址段，支持拖拽未防护云主机和网络地址段到安全服务链，实现安全防护。 6.支持查看包括DDos类、扫描类、漏洞利用类、恶意文件类等5种以上安全威胁类日志。 7.支持查看包括URL审计、告警审计、行为审计、运维审计等5种以上审计类日志。 8.支持租户管理员发起工单，工单包含工单问题类型、描述、联系方式，可上传附件，提供功能界面截图。 |
| 8 | 安全探针 （外网） | 1.为保证系统具备足够的转发与数据处理能力，要求硬件为X86架构，国产CPU处理器，CPU核数不少于8核，内存不低于16G，至少包含8个千兆电口、8千兆光口及4万兆光口。 2.应用层性能≥3G。 3.攻击特征库数量≥8500、病毒特征库数量≥600W、支持的应用协议识别数量≥6000、WEB攻击特征库≥3500。 4.为了保障检测全面性，探针需要对流量一次性完成入侵威胁检测、防病毒检测、应用识别检测、URL信誉检测、WEB攻击检测、威胁情报匹配检测。 5.通用攻击规则库无法完全满足安全防护的需求，可以根据自己网络实际环境情况，自定义去构建特征，指定特征协议字段、匹配模式、匹配内容、检测深度、偏移量等内容。 6.为了满足灵活适配应用变化的需求，支持自定义应用审计规则，包括指定应用类别、应用名称、应用行为、行为内容、匹配类型、匹配关键字等。 |
| 9 | 网闸 | 1.应用层吞吐性能≥8Gbps，系统整体时延≤5ms，并发连接数≥100W。 2.提供多种主流数据库（SQL、Oracle、DB2、MySQL、GBase，PostgreSQL，Kingbase、Sybase、达梦等）的单、双向数据交换 3.支持OPC、Modbus、S7COMM、DNP3_TCP等工控传输协议 4.具备邮件服务安全代理访问，支持邮件单、双向交换功能，支持邮件策略过滤，包含但不限于内容关键字过滤、附件关键字过滤、附件类型过滤等 |
| 10 | DNS | 1.支持虚拟化部署，开启解析日志 (Query log)时的QPS不少于35000； 2.系统支持标准的DNS服务，配置记录支持设置有效期限； 3.删除A、AAAA记录时支持相关的 CNAME、MX、SRV、PTR记录联动删除：支持双栈DNS；支持域名审核注册，实现域名自动化的管理； 4.内置实用工具：WEB页面提供 Dig、grep、ping、traceroute 等工具，便于运维排错；为提升系统安全加固能力，root用户不能直接登陆，密码应定期随机变化，需进行加密处理； 5.可以设置各种阀值、事件告警，支持邮件告警、回调告警、SNMP告警、syslog告警、短信告警及声音告警； |
| 11 | 终端安全管理 | 1.产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。要求提供不少于3000点的客户端授权。 2.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 3.支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 |
| 12 | 零信任接入 | 最大并发用户数（个）≥ 6000，新建用户数（个/秒）≥ 50，应用鉴权请求新建TPS（个/秒）≥450 ，配置不少于3000点终端接入授权。内存大小≥16GB，硬盘容量≥480GB，冗余电源，接口≥6千兆电口、4千兆光口SFP、2万兆光口SFP+。 |
| 四、电子签章规格部分 |  |  |
| 1 | 时间戳服务器 | 1.集成了独立时间源的高精度时间标记服务器，能够为事件或数据提供准确的时间戳信息。 2.提供第三方CA 证书导入和管理功能，包括证书的导入管理、证书导出管理和证书备份和恢复管理。 3.SM2算法制作时间戳性能大于4000次/秒；SM2算法验证时间戳性能大于3000次/秒。 |
| 2 | 身份认证网关 | 1.支持SSL加速、SSL卸载、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP请求和响应改写、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向。 2.支持国产密码算法：SM2、SM3、SM4等；支持国际算法：AES、ECC等； 3.支持数字证书/协同签名/动态口令/LDAP/RADIUS/AD等认证方式； 4.支持IPsec协议；支持国密IKEv1.1，IKEv1.2；支持国密AH和ESP模式 |
| 3 | 电子签章服务器 | 1.支持电子印章申请、制作、审核、发布、变更、作废、删除等全生命周期管理。电子印章验证速率 ≥50，电子签章生成速率 ≥37.5，电子签章验证速率 ≥60。 2.支持印章在线采集服务，业务系统对接该服务后，可为业务用户提供印章采集服务，实现单个用户直接在线提交印章申请，完成印章的在线采集。 3.支持上传已有的印模图片制作电子印章，也支持自定义印模中的字体、字体颜色、文字等信息生成印模图片制作电子印章。 4.支持标准章、骑缝章、政务印章、手写签名章、个人章等多种印章类型。 |
| 4 | 个人数字证书 | 供基于数字证书的强安全身份真实性认证服务； 支持移动端签名，600个 |